Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu prowadzonego pod nazwą: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Laboratorium biochemii i mikrobiologii dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośródka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" , DA.OPE/077-3W/2014

Uwaga:

Do wszystkich pozycji wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający (zwłaszcza w przypadku użycia znaków towarowych lub handlowych, marek, patentów, typów, rodzajów lub źródła pochodzenia bądź produkcji) dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Za rozwiązania równoważne Zamawiający uważa rozwiązania posiadające parametry funkcjonalno - użytkowe nie gorsze niż  przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  Brak wykazania, iż oferowany sprzęt jest równoważny spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

I.	Opis sprzętu dydaktycznego i badawczo-rozwojowego

1. Zestaw do hodowli mikroorganizmów

| Lp. | Nazwa sprzętu | Specyfikacja - parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarko-zamrażarka | Pojemność komory chłodzenia:minimum280l Pojemność komory zamrażania: minimum 90l Komora zamrażania umieszczona na dole Automatyczne odszranianie komory chłodzenia Klasa energetyczna: min A++ Wolnostojąca Dwudrzwiowa, zamrażalnik w części dolnej Kolor biały Poziom hałasu <45 dB Możliwość obustronnego montażu Drzwi | 1 |
| 2. | Autoklaw | Pojemność komory: minimum 80 l Komora sterylizacyjna pionowa, załadunek od góry Komora autoklawu wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Obudowa autoklawu – malowana proszkowo farbą w kolorze białym Wymiary komory ( x wys.): min 410 x 600 mm Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): max 750 x 920 x 600 mm Waga całkowita pustego urządzenia bez załadunku max 140 kg Sterowanie mikroprocesorowe Zakres temperatury sterylizacji: min 98 do 138 °C Zintegrowana karta pamięci do 150 cykli, z możliwością późniejszego wydruku za pomocą zintegrowanej z autoklawem drukarki Interfejs RS 485 Funkcja czasu Menu w języku polskim Min 2 programy do przedmiotów stałych 121 °C, 134°C Min 1 program do sterylizacji odpadów Min 1 program do sterylizacji cieczy ze standartowym chłodzeniem Możliwość zmiany ustawień parametrów temperatury i czasu Możliwość programowania czasu wystartowania programu sterylizacyjnego Wbudowany w pokrywę autoklawu czujnik referencyjny Autoklaw wyposażony w system chłodzenia (wentylator) Min 2 kosze druciane o wymiarach (średnica x wysokość) min 39 x 30 cm Podstawa ze stali nierdzewnej pod kosz Drukarka do rejestracji procesu sterylizacji wbudowana górną część autoklawu (niedaleko pokrywy autoklawu) Zbiornik na kondensat o pojemności 20 l Autoklaw niewymagający podłączenia do kanalizacji ani wody zasilającej Zasilanie 230V-50 Hz, 16A Waga: max 170kg | 1 |
| 3. | System do uzdatniania wody (Demineraliza-tor) | Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej Stopnie oczyszczania wody: Filtracja na filtrach osadowych (dwa stopnie), Filtracja na filtrach węglowych, Odwrócona osmoza, Wstępna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna główna) Powtórna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (kolumna końcowa) Wydajność systemu: do 10 dm3/h. Przewodnictwo wody zdemineralizowanej poniżej 0,06µS/cm. Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 – zasięg wylewki min. 2 m (przewodnictwo < 0,06 μS/cm). Punkt poboru wody zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 40 dm3. Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku. Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu itp. Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrujących). Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C. Pobór mocy urządzenia: poniżej 25W. Zasilanie: 230V/50Hz. Wymiary max (szer. x głęb. x wys.): 250 x 450 x 600 mm Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy Wyświetlacz LCD min. 2 x 16 znaków, Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej Zegar wyświetlający datę oraz godzinę, Alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, Alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych, Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. Manometr ciśnienia wody zasilającej. Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia Przerwanie pracy pompy przy pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia. | 1 |
| 4. | Komory do pracy z mikroorganizmami i DNA: 4.1 komora laminarna z pionowym przepływem powietrza 4.2 komora do pracy z kwasami nukleinowymi | 4.1 Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza (Komora laminarna II klasy mikrobiologicznej) Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa Komora wykonana zgodnie z normą EN 12469 Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) Filtr wstępny, chroniący filtry HEPA przed kurzem Recyrkulacja powietrza w stosunku 30/70 (powietrze wydalane/powietrze recyrkulowane) Szerokość przestrzeni roboczej: min 118 cm Głębokość przestrzeni roboczej: min 55cm Blat roboczy ze stali nierdzewnej, nieperforowany. Wymiary zewnętrzne, z uwzględnieniem podstawy: max. 138 x 80 x 230cm (szer. x głęb. x wys.) Szyba frontowa poruszana elektrycznie Okno frontowe nachylone pod kątem nmin 7° względem blatu, w celu zapewnienia ergonomii pracy Możliwość uzyskania dostępu do wnętrza komory oraz wewnętrznej strony szyby frontowej poprzez odchylenie szyby frontowej do poziomu, z zabezpieczeniem przy pomocy sprężyn gazowych Wnętrze wykonane w całości ze stali nierdzewnej (łącznie ze ścianami bocznymi) Wlot powietrza wklęsły, V kształtny, niewymagający stosowania podpórek na przedramiona Aerozoloszczelne zamknięcie przestrzeni roboczej, (szyba frontowa przylegająca do uszczelek) Sterowanie mikroprocesorowe z automatyczną kompensacją stopnia zapchania filtrów Panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe, odporne na zalanie Zegar czasu rzeczywistego Niezależne przyciski opisane piktogramami dla załączenia/wyłączenia oświetlenia komory, włączenia/wyłączenia wentylatora, przełączenia w tryb pracy stand-by, przycisk zatwierdzający wybór (enter) Niezależne diody informujące o: stanie alarmowym komory, załączonej lampie UV, normalnych warunkach pracy (parametry pracy zgodne z normami) Możliwość zablokowania panelu sterowania Tryb pracy Stand-by – utrzymanie komory w gotowości do pracy przy 50% wydajności wentylatorów, umożliwiające natychmiastowe podjęcie pracy po przełączeniu w tryb normalnej pracy Komora wyposażona w lampę UV sterowaną z poziomu panelu sterowania komory Komora wyposażona w min 2 gniazda elektryczne z możliwością odcięcia zasilania z poziomu panelu sterowania komory Automatyczne odłączenie zasilania gniazda elektrycznego w przypadku wyłączenia komory oraz przejścia w tryb stand-by Możliwość zaprogramowania tygodniowego cyklu załączania lampy UV, gniazd elektrycznych i wentylatorów z różnymi okresami załączania dla każdego dnia. Możliwość odczytu aktualnej prędkości przepływu powietrza Licznik godzin pracy Stany alarmowe sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo przynajmniej dla: niewłaściwych przepływów powietrza i awarii wentylatora, Komora wyposażona w podstawę do pracy siedzącej, wysokość blatu: ok 80cm (+/- 5 cm) Waga: max 220kg Zasilanie: 230V, 50Hz, pobór mocy: max. 160W Palnik do komory laminarnej: Palnik ze sterowaniem elektronicznym Wyświetlacz ciekłokrystaliczny graficzny Informacja o zużytym gazie Aktywacja płomienia poprzez czujnik na podczerwień, przycisk na panelu sterowania oraz za pomocą włącznika nożnego Możliwość ustawienia aktywacji na podczerwień po jednym ruchu lub po dwóch ruchach ręki Programowanie czasu palenia się płomienia od momentu aktywacji w zakresie min 1 s do 2h Min 2 konta użytkownika z indywidualnymi ustawieniami Alarm dźwiękowy w przypadku nieprawidłowości Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku spadku ciśnienia gazu Zasilanie gazem ziemnym lub gazem propan-butan Urządzenie odporne na promieniowanie UV (brak konieczności usuwania palnika z komory na czas sterylizacji) Wykonanie: stal nierdzewna Wymiary (szer. x głęb. x wys.): max. 110 x 130 x 50mm | 1 |
|  |  | 4.2 Komora do pracy z kwasami nukleinowymi Komora do przygotowywania reakcji PCR ze sterylizacją lampami UV Funkcja ciągłej sterylizacji powietrza w czasie pracy poprzez obieg powietrza przez zamkniętą komorę z lampami UV Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): max. 55 x 65 x 75cm Blat roboczy ze stali nierdzewnej Ściany boczne transparentne Szyba frontowa odchylana do góry na zawiasach Lampa UV do dekontaminacji komory roboczej Lampa UV w recyrkulatorze powietrza Dwa gniazda elektryczne w komorze roboczej Dwie półki mocowane na ścianie tylnej Programowanie czasu pracy lampy UW w zakresie min do 30min Zasilanie: 230V, 50Hz Podstawa do pracy w pozycji siedzącej | 1 |
| 5. | Waga analityczna | Zakres ważenia: min 210g Powtarzalność: min 0,1 mg Odczyt: min 0,0001g Liniowość: min 0,3mg Tryb ważenia, liczenia sztuk, ważenia procentowego Średnica szalki: 90mm Kalibracja wewnętrzna Osłona przeciwwietrzna z drzwiczkami, łatwa w demontażu Poziomica z przodu wagi Możliwość ważenia podszalkowego Wyświetlacz LCD Klawiatura membranowa, zabezpieczona przed zalaniem Waga wyposażona w interfejs RS232, umożliwiający podłączenie drukarki lub komputera Mechaniczny przełącznik blokady programowej, umożliwiający blokadę menu wraz z menu kalibracyjnym Uchwyt zabezpieczający (umożliwiający zabezpieczenie wagi przed zmianą miejsca ustawienia lub kradzieżą) Wymiary max.: 20 x 30 x 35cm (szer. x wys. x głęb.) Waga max: 5kg | 1 |
| 6. | Zestaw filtracyjny do filtracji próżniowej | Autoklawowalny Lejek szklany min 300ml Kolba min 1l Standardowe złącze stożkowe 40/35 Adapter z króćcem bocznym Uchwyt zaciskowy z anodyzowanego aluminium, | 1 |
| 7. | Cieplarka (Inkubator mikorbiologiczny) | Pojemność komory 55l +/- 5% Naturalny obieg powietrza Szerokość urządzenia nie większa jak 650 mm Głębokość całkowita urządzenia nie większa jak 670 mm Wysokość urządzenia całkowita nie większa jak 630 mm Drzwi wyposażone w klamkę po lewej stronie Wewnętrzne drzwi szklane Szerokość komory nie mniejsza niż 400 mm Wysokość komory nie mniejsza niż 400 mm Głębokość komory nie mniejsza niż 330 mm Dwie półki (możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych); półki chromowane Komin wentylacyjny na tylnej ścianie o średnicy ok 50mm, regulacja stopnia otwarcia komina odbywa się z panelu sterowania Panel sterowania zlokalizowany na drzwiach urządzenia, w lewej górnej części. Panel wyposażony w wyświetlacz cyfrowy, przyciski sterujące, dodatkowe zabezpieczenie temperaturowe Dopuszczalne obciążenie półki min. 15kg Dopuszczalne całkowite obciążenie min. 40kg Waga urządzenia maks. 45kg Izolacja o grubości min. 60mm Elementy grzewcze odsunięte od ściany komory – regulacja temperatury odbywa się poprzez komorę wstępnego ogrzewania Zakres temperatury min. od RT +5°C do 100°C Zmienność temp. w czasie nie większa jak +/- 0,1°C w 37°C i nie większa jak +/- 0,1°C w 50°C Czas nagrzewania do 37°C nie dłuższy niż 40 minut Powrót do 37°C po otworzeniu drzwi na 30 sekund maksymalnie 5 minut Nastaw czasu min. od 0 do 99 godzin Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej Obudowa malowana Złącze RS 422 Klasa ochrony min. IP20 / EN60529 Zasilanie 230V/50Hz Moc znamionowa nie większa jak 0,4kW Zużycie energii przy pracy w 37°C maksymalnie 11W | 1 |
| 8. | Wytrząsarka wodna (Łaźnia wodna z wytrząsaniem) | Pojemność wanny: min 20l. Wymiary wanny: min. 500 x 300 x 180mm (dł. X szer. x głęb.) Amplituda wytrząsania: min 15mm Częstotliwość wytrząsania: regulowana w zakresie min 20 – 200rpm Zakres temperatur: 20 – 99,9°C Stabilność temperatury: nie gorsza niż =+/- 0,2°C Moc grzania: min 2kW Sterowanie mikroprocesorowe Wyświetlacz LED aktualnych parametrów pracy (temperatura, szybkość wytrząsania, czas) Lampka lub lampki kontrolne sygnalizujące stan alarmowy oraz informujące o załączeniu grzałki Alarm dźwiękowy informujący o przegrzaniu Rozdzielczość ustawiania temperatury: min 0,1°C Rozdzielczość ustawiania wytrząsania: min 1rpm Elektroniczny zegar 0 – 10h Klawisze zabezpieczone przed zalaniem Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zawór odpływowy Statyw z uchwytami sprężynowymi na kolby elenmayera 50ml, możliwość jednoczesnej inkubacji min 32 kolb Statyw z uchwytami sprężynowymi na kolby elenmayera 250 - 300ml, możliwość jednoczesnej inkubacji min 11 kolb Wymiary całkowite: max. 700 x 350 x 300mm (dł. x szer. x wys.) Zasilanie: 230V, 50Hz | 1 |
| 9. | Wytrząsarka orbitalna z inkubacją | Typ ruchu: orbitalny Zakres temperatur: od temperatury otoczenia +5...65 °C Dokładność temperatury at 37°C +/- 0,5 Amplituda: 19 mm Zakres prędkości (obr/min-1) 15-300 Prędkość (min-1) 15 - 300 Platforma szer. x gł. (mm) 279×330 Wymiary wewnętrzne Szer.xWys.xGłęb. 305×340×241 Szer. x Głęb. x Wys. (mm) 356×648×406 Waga (kg) 34 Max. obciążenie (kg) 15,9 Dokładność prędkości (min-1) ±1 poniżej 100 Wbudowany zegar: 1s - 160h wyświetla czas, automatyczne wyłączenie oraz alarm dźwiękowy po ukończeniu pracy System wymuszonego obiegu powietrza Opti-Flow, potrójny napęd z silnikiem bezszczotkowym Pokrywa z poliwęglanu Platforma uniwersalna 28x33 cm do mocowania uchwytów - 1 szt Uchwyty do kolb 250 mL - stalowe, 9 szt Uchwyty do kolb 50 mL - stalowe, 13 szt Petriego i butelek hodowlanych. | 1 |
| 10. | Spektrofotometr UV-VIS | Spektrofotometr Zakres długości fal: min 190–1100 nm. Optyka o podwójnej wiązce światła z ksenonową lampą błyskową o wydłużonej żywotności Żywotność lampy ksenonowej błyskowej minimum5 lat Skanowanie z prędkością 10-4200 nm./min Zmieniacz dla kuwet 10mm min. 6-pozycyjny Uchwyt dla pojedynczej kuwety 10mm Oprogramowanie dające pełną kontrolę nad spektrofotometrem: pomiar, analiza i eksport danych Szczelina spektralna nie więcej niż 1,3nm Detektor: fotodioda podwójna krzemowa Dokładność długości fali +/- 1 nm. Powtarzalność długości +/- 0,5nm. Interwały skanowania 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm. Zakres liniowości fotometrycznej 3,5A przy 260 nm. Wyświetlanie wartości -0.5 – 5.0 A; -1.5 – 125%T Dokładność fotometryczna ± 0.005 A przy 1.0 A Szumy < 0.00025 przy 0.0 A, < 0.00050 przy 1.0 A, < 0.00080 przy 2.0 A, RMS przy 260 nm. Dryft < 0.0005 A/h Światło rozproszone < 0.08%T przy 220, 340nm (NaI, NaNO2), < 1.0%T 198 nm. (KCl) Ekran graficzny LCD min 9.5 x 7.0 cm Klawiatura membranowa Gniazda: USB Typ A port dla pamięci USB, USB Typ B do PC, USB Type A dla zewnętrznej drukarki Wymiary: max. 30 x 40 x 25 cm (szer. x głęb. x wys.) Waga: max. 9,0kg Zasilanie 230V, 50Hz | 1 |
| 11. | Wytrząsarka do probówek typu Vortex | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex Ergonomiczna konstrukcja w kształcie piramidy Obudowa wykonana z odlewu cynkowego Ruch wytrząsania: orbitalny Średnica orbity: 4,5mm Do użytku z małymi probówkami do średnicy 30mm (probówki wirówkowe, eppendorfy itp.) Aktywacja wytrząsania pod wpływem nacisku na gniazdo probówki Prędkość wytrząsania: min. 2 800 rpm Możliwość pracy w zakresie temperatur min. od 5 do 40st.C Wymiary: max 100 x 70mm (śr. x wys.) Waga: max 550g Zasilanie 230V, 50hz | 2 |

2. Zestaw do powielania i detekcji materiału genetycznego.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Specyfikacja - parametry minimalne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transiluminator UV | Filtr o wymiarach, co najmniej 21x26 cm Długość fali 302 nm lub 312 nm Wyposażony w filtr eliminujący emisję promieniowania w widzialnym zakresie widma (możliwość stosowania barwników fluorescencyjnych takich jak np. SYBR Green) Wybór intensywności promieniowania Pokrywa ochronna zabezpieczająca przed promieniowaniem UV | 1 |
| 2. | Zestaw do PCR – Termocykler | Blok o pojemności 96 x 0.2 ml, wykonany w technologii Peltier Blok wykonany ze srebra, kryty złotem Programowany zakres temperatury pracy, co najmniej od 4°C do 99°C Programowany zakres gradientu temperatury, co najmniej od 1 do 35°C Funkcja zdefiniowanego gradientu temperatury umożliwiająca wprowadzenie przez użytkownika określonej różnicy temperatury pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kolumnami studzienek w bloku Szybkość grzania co najmniej: średnia 5°C/s, maksymalna 6°C/s Szybkość chłodzenia, co najmniej: średnia 3°C/s, maksymalna 4°C/s Duży, podświetlany wyświetlacz Pojemność pamięci: co najmniej 350 programów Szybki dostęp, do co najmniej 5-ciu ostatnio używanych programów Korekta temperatury inkubacji (podwyższanie/obniżanie) dla danego etapu cyklu programu w zakresie od 0,01 do 20°C Automatyczna kontynuacja pracy po przerwie w zasilaniu z raportem informującym o wystąpieniu braku zasilania, czasu trwania zaniku, cyklu/etapu na którym przerwano/wznowiono wykonywanie programu Tryb programowania: arkusz kalkulacyjny i graficzny Pokrywa grzejna: automatycznie ustawiana wysokość, zdefiniowany nacisk na probówki, temperatura ustawiana w zakresie co najmniej od 30°C do 99°C, automatycznie wyłączana po zakończeniu programu Porty: złącze szeregowe RS 232C lub USB do komunikacji z komputerem | 1 |
| 3. | Zestaw do Real-Time PCR | Termocykler do RT-PCR Aparat co najmniej 4-kanałowy (oznaczanie co najmniej 4 genów w jednej próbce) System otwarty dający możliwość stosowania odczynników i materiałów zużywalnych Przeznaczony do detekcji reakcji PCR z użyciem barwników interkalujących i sond znakowanych fluorescencyjnie, w tym sond do techniki FRET Blok o pojemności 96x0,2 ml wykonany w technologii Peltier srebrny, pokryty złotem umożliwiający przeprowadzenie reakcji w płytkach 96-dołkowych, Maksymalna szybkość ogrzewania min. 6 °C/sek Maksymalna szybkość chłodzenia min. 4.5 °C/sek Możliwość zastosowania gradientu temperatury; rozpiętość gradientu co najmniej 40 °C Moduł optyczny: źródło światła: trzy diody LED przekazywanie sygnału fluorescencyjnego z prób do systemu detekcyjnego za pośrednictwem światłowodów zakres spektralny światła wzbudzającego co najmniej 470-660 nm; detekcja emisji za pomocą fotopowielaczy w zakresie co najmniej 520-700 nm; Regulowana ilość kanałów wzbudzenia/emisji (od 1 do 6 kanałów), możliwość indywidualnej wymiany kanału, możliwość dodawania kanałów również po zakupie urządzenia, Sterowanie przez komputer stacjonarny Oprogramowanie do analizy umożliwiające co najmniej: - kontrolę aparatu - akwizycję i przechowywanie danych - oznaczenia ilościowe z możliwością importu krzywej standardowej - względną analizę poziomu ekspresji genów metodą ΔΔCt oraz metodą Pfaffla z uwzględnieniem różnic w wydajności reakcji genu badanego i genu referencyjnego - względną analizę poziomu ekspresji genów z uwzględnieniem wielu genów referencyjnych w jednej analizie - Analizę FRET - oznaczanie jakościowe (+/-) - analizę krzywych denaturacji - eksport wyników do innych aplikacji w tym: Excel, REST, qBASE - prezentację wyników poziomu ekspresji genów w formie wykresów barycznych w zależności od badanego genu – automatyczne tworzenie wykresów barycznych Dane zbierane zgodnie z systemem MIQE Zasilanie 230V/50Hz Wyposażenie: -przenośna stacja sterująca z oprogramowaniem -komplet naczyń reakcyjnych umożliwiających przeprowadzenie co najmniej 480 reakcji | 1 |
| 4. | System dokumentacji zdjęć z oprogramowaniem | Cyfrowa monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 2.0 Mpikseli z przetwornikiem HAD, matryca 1” wysokiej jakości (0 grade – brak „martwych” i „gorących” pikseli ) Ograniczanie szumów zapisu poprzez dynamiczną redukcję zasilania matrycy Obiektyw zoom 6 x o jasności min 1.6 z filtrem do rejestracji EtBr oraz SYBR Green w świetle UV, Sześciopozycyjny zmieniacz filtrów Dynamika rejestracji obrazu 16 bitów, zapisu 16 lub 8 bitów Interfejs USB 2.0 lub równorzędny Osłona umożliwiająca rejestrację obrazów bez zaciemniania pomieszczenia, wyposażona w wewnętrzne oświetlenie LED Wbudowany, wysuwany na szynach, transiluminator UV, filtr 312 nm 21x26 cm bez emisji w zakresie VIS Możliwość wycinania pasm z żelu na powierzchni filtru Stabilizacja elektroniczna Dwie intensywności promieniowania UV Energia min. 6000 W/cm2 | 1 |
|  |  | Oprogramowanie sterująco-analizujące dostępne w języku polskim: Zapis w popularnych formatach plików w postaci nieskompresowanej Automatyczny lub ręczny wybór zakresu tonalnego Możliwość tworzenia obrazów multipleksowych w wybranej palecie kolorów Dokumentacja parametrów zapisu GLP (również zgodnie z 21 CFR): - umieszczanie opisów na zapisanym obrazie (dowolna wielkość i rodzaj czcionek) - obrót, lustrzane odbicie, inwersja (negatyw), zmiana jasności - zmiana kontrastu obrazu z wyświetlaniem histogramu stopni szarości - powiększanie obrazu bez zaburzenia właściwości analitycznych - wzmacnianie ostrości i kontrastu wyświetlanego obrazu bez wpływu na zarejestrowane dane - dynamiczna korekta równomierności tła - wycinanie i wstawianie obrazu lub jego fragmentów, możliwość łączenia kilku obrazów - katalog zapisanych obrazów z podglądem w postaci ikon |  |
|  |  | Dodatkowe oprogramowanie analityczne o następujących parametrach: Możliwość analizowania żeli 1D Korekcja pionowych i poziomych zniekształceń żeli (min. 2 metody) Automatyczne i ręczne wykrywanie prążków Obliczanie mas cząsteczkowych prążków (MW) Określanie homologii pasm z możliwością określenia dokładności porównań i wyborem sposobu obliczeń: -macierz homologii o nieograniczonych rozmiarach -tworzenie dendrogramów dla dowolnej liczby ścieżek -dendrogramy z wyświetlaniem obrazów ścieżek według min. 8 algorytmów (m.in. UPGMA) -tworzenie syntetycznych obrazów ścieżek – szybka analiza porównawcza Względna analiza ilościowa prążków Możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników Wewnętrzna baza danych: -porównywanie danych z różnych żeli -wizualizacja danych -przeszukiwanie bazy danych według zadanego poziom homologii -porównywanie próbek zapisanych w bazie -porównywanie obrazów zapisanych w bazie danych -tworzenie i zapisywanie ścieżek wzorcowych -automatyczne lub ręczne porównywanie z wzorcem -szybka analiza jakościowa typu 0,1 („jest - nie ma”) Możliwość wymiany danych z programami graficznymi i statystycznymi |  |
|  |  | Stacja sterująca: procesor Intel Core i3, pamięć operacyjna DDR 3 4GB, 500GB HDD, DVD-R/RW, monitor 24” HD, system operacyjny WIN 7 |  |
| 5. | Mikrowirówka | Maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 5500 obrotów/minutę Maksymalne przyspieszenie co najmniej 2000 x g Wirnik stałokątny o pojemności 6x1,5/2,0 ml - 10x1,5/2,0 ml typu Eppendorf Wirnik stałokątny o pojemności co najmniej 2 paski po 8 probówek 0,2 ml PCR | 2 |
| 6. | Przenośna stacja sterująca | Procesor o parametrach umożliwiających obsługę urządzeń laboratoryjnych (m.in. systemu dokumentacji żeli elektroforetycznych, termocyklera) oraz analizę bioinformatyczną, np. i5 Pamięć co najmniej 6GB DDR3, 500 GB HDD Karta graficzna wyposażona w dedykowaną pamięć minimum 1GB Ekran matowy Full HD co najmniej 15.6”, 1920x1080 Porty co najmniej 3xUSB i 1xHDMI w tym przynajmniej 1 xUSB 3.0 i System operacyjny kompatybilny z Windows 8 Pro | 1 |

3. Zestaw do przygotowywania próbek do biologii molekularnej

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Specyfikacja - parametry minimalne |  | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka wraz z rotorem wychylnym, adapterami oraz rotorem stałokątowym |  | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20800 x g (14000 rpm) Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem nie większym niż 10rpm Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 29cm Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera Pobór mocy maksymalnie 1650W Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości Możliwość instalacji co najmniej 14 rotorów Możliwość jednoczesnego wirowana co najmniej 4 probówek po 750 mL każda Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30s - 99min Waga urządzenia nie większa niż 99kg Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9 oC do +40 oC Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 80cm Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 70 x 61 x 35 cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa |  | 1 |  |
|  |  | Wirnik wychylny z czterema pojemnikami, oraz czterema adapterami na probówki typu Falcon o pojemności 15 mL, czterema adapterami na probówki typu Falcon o pojemności 50 mL, czterema adapterami na butelki 250 mL. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3214 x g (3900rpm). Rotor wraz z adapterami sterylizować w autoklawie (120°C, 20min) |  |  |  |
|  |  | Wirnik stałokątowy z pokrywą aluminiową, mieszczący 30 probówek o pojemności 1,5/2ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20800 x g (14000rpm). Rotor z pokrywą można sterylizować w autoklawie (120oC, 20min). |  |  |  |
| 2. | Wirówka mała wraz z zestawem startowym 4 pipet oraz statywem karuzelowym | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 14100 x g Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 800-14500, ze skokiem nie większym niż 100 rpm Pobór mocy maksymalnie 85W Hałas podczas pracy nie przekraczający 52dB(A) Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 13 sekund Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 12 sekund Możliwość instalacji co najmniej 2 rotorów Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 15s - 99min Waga urządzenia z wirnikiem nie większa niż 4,3 kg Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25cm Bezobsługowy napęd Gniazdo wirnika wykonane z metalu Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 23 x 24 x 13 cm Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania Rotor stałokątowy mieszczący co najmniej 12 probówek o pojemności 15/2ml wyposażony w co najmniej 12 adapterów na probówki o pojemności 0,2ml. Rotor można poddawać sterylizacji w autoklawie w temperaturze 120o C przez 20min. Możliwość stosowania rotorów z pokrywą mieszczących co najmniej 16 probówek PCR o pojemności 0,2ml w dwóch paskach. Rotor można poddawać sterylizacji w autoklawie w temperaturze 120 o C przez 20min. Zestaw startowy probówek do PCR 0,2 ml Zmatowiona, wypukła pokrywka. Probówka zawiera pole do opisu. Klasa czystości: PCR Clean - bez ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR – wymagane poświadczenie certyfikatem. Specjalny zawias umożliwiający pozostanie wieczka w określonej pozycji. Opakowanie zawiera 1000 szt. Zestaw startowy 4 pipet: 0,1-25 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL wraz 6-miejscowym statywem obrotowym 4-pozycyjne wskazanie objętości Osobny przycisk do zrzucania końcówek Ustawianie objętości mechaniczne Ultralekki system tłoczka pipety Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 77g Pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE Dokładność pipety 100-1000 µL +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL,max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL Pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami Statyw karuzelowy na 6 pipet Zamocowanie pozwalające na zawieszanie pipet za pomocą górnej części pipety co uniemożliwia jej zanieczyszczenie |  |  | 1 |
| 3. | Spektrofotometr wraz z kuwetą mikroobjętosciową oraz zestawem startowym 4 pipet oraz statywem karuzelowym |  | Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia Zasilanie 240 V ± 10 % Maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15 W Waga nie większa niż 5,4 kg Wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm Wybór dowolnych długości fali w całym zakresie analizy spektralnej (co 1 nm) Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekątnej nie mniejszej niż 5,7 cala Wbudowana pamięć umożliwiająca zapisywanie co najmniej 100 metod lub wyników Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm Fotometryczny zakres pomiaru przy 260 nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie większy niż 0,002 (0,2%) Możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB Możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 Możliwość stosowania standardowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych Możliwość rejestrowania skanów absorbcji z analizą i wyznaczaniem pików Kierowane przez oprogramowanie etapy badań w celu zminimalizowania wystąpienia błędów Oprogramowanie w co najmniej 5 językach w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim Możliwość podłączenia PC Możliwość wyznaczania stężenia z na podstawie wprowadzonej krzywej standardowej (m.in. regresja liniowa, nieliniowa, interpolacja liniowa) Odczyt poprzez matrycę diodową CMOS Certyfikat CE Możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 |  | 1 |  |
|  |  |  | Mikroobjętościowa komora pomiarowa kompatybilna z Absorpcyjnym fotometrem jednokanałowym UV/VIS z wiązką odniesienia Możliwość pomiaru w max. zakresie objętości 1,5 -10 µL Jednoelementowa konstrukcja wychylana Długość ścieżki optycznej 1mm Wysokość źródła światła 8,5 mm Wykonana z aluminium i szkła kwarcowego z hydrofobową powłoką Wysokość przechodzenia wiązki światła 8,5 mm Transparentna dla długości fali w zakresie nie większym 180 – 2000 nm Przeznaczona do pomiaru wysokich stężeń kwasów nukleinowych oraz białek w małych objętościach próbek Pomiar stężenia DNA w zakresie nie większym niż 2,5 -1500 ng/ µL Wymiary nie większe niż: 12,5 x 12,5 x 48 mm |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw startowy 4 pipet: 0,1-25 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL wraz 6-miejscowym statywem obrotowym 4-pozycyjne wskazanie objętości Osobny przycisk do zrzucania końcówek Ustawianie objętości mechaniczne Ultralekki system tłoczka pipety Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 77g Pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE Dokładność pipety 100-1000 µL +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL,max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL Pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami Statyw karuzelowy na 6 pipet Zamocowanie pozwalające na zawieszanie pipet za pomocą górnej części pipety co uniemożliwia jej zanieczyszczenie |  |  |  |
| 4. | Termomikser do wytrząsania prób z jednoczesnym grzaniem/chłodzeniem |  | Nastawny zakres temperatury min. od 1°C do 100°C Minimalny zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pokojowej do 100°C Minimalny zakres nastawności szybkości mieszania 300 -3000 1/min Dokładność utrzymywania temperatury max. ±0,5°C między 20°C a 45°C; max. ±1°C poniżej 20°C i powyżej 45°C Prędkość ogrzewania około 6°C/min Prędkość schładzania min. 2,5 °C/min. między 99°C a temperaturą pokojową, oraz min. 0,5-0,8°C/min. między temperaturą pokojową a 15°C poniżej temperatury pokojowej Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 s do 99:30 godziny, nieskończenie Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania Minimum 5 programowalnych przycisków ułatwiających dostęp do najczęściej używanych programów Suw mieszania max. 3 mm Wymiary max. 20,6 x 30,4 x 13,1 cm Waga max. 6,2 kg Możliwość wyboruminimum 11 różnych bloków wymiennych Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów Możliwość mieszania z przerwami Przycisk typu „ShortMix” do krótkiego mieszania Szybka i łatwa wymiana bloku przy pomocy dźwigni umieszczonej w przedniej części bloku - Blok wymienny na min. 24x mikroprobówki 1,5ml; max. temperatura 100°C; Max. liczba obrotów/min. 2000. - Blok wymienny na min. 8 x probówek 15mL Falcon; max. temperatura 100°C; max. liczba obrotów/min. 1000. - Zestaw IsoTherm do chłodzenia, transportowania i przechowywania głęboko mrożonych próbek składający się ze statywu roboczego 24x1,5/2,0 mL, pojemnika izolowanego, wkładu chłodzącego utrzymującego -21 °C( do 3h), oraz wkładu chłodzącego utrzymującego 0 °C (do 6h) | 1 |  |
| 5. | Dozownik manualny |  | -Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania - Zakres objętości 1 μL do 10000μL -Automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu jej pojemności - Licznik kroków dozowania - Możliwość pracy z min. 9 pojemnościami końcówek - Dokładność: • dla końcówek 0,1mL , przyrostu 1 μL, objętości 2 μL: niedokładność ±1,6%, nieprecyzyjność max 3%; przyrostu 1 μL, objętości 20 μL: niedokładność ±1%, nieprecyzyjność max 2% • dla końcówek 0,2mL , przyrostu 2 μL, objętości 4 μL: niedokładność ±1,3%, nieprecyzyjność max 2%; przyrostu 2 μL, objętości 40 μL: niedokładność ±0,8%, nieprecyzyjność max 1,5% • dla końcówek 0,5mL , przyrostu 5 μL, objętości 10 μL: niedokładność ±0,9%, nieprecyzyjność max 1,5%; przyrostu 5 μL, objętości 100 μL: niedokładność ±0,8%, nieprecyzyjność max 0,6% • dla końcówek 1mL , przyrostu 10 μL, objętości 20 μL: niedokładność ±0,9%, nieprecyzyjność max 0,9%; przyrostu 10 μL, objętości 200 μL: niedokładność ±0,6%, nieprecyzyjność max 0,4% • dla końcówek 2,5mL , przyrostu 25 μL, objętości 50 μL: niedokładność ±0,8%, nieprecyzyjność max 0,8%; przyrostu 25 μL, objętości 500 μL: niedokładność ±0,5%, nieprecyzyjność max 0,3% • dla końcówek 5mL , przyrostu 50 μL, objętości 100 μL: niedokładność ±0,6%, niepracyzyjność max 0,6%; przyrostu 50 μL, objętości 1000 μL: niedokładność ±0,5%, niepracyzyjność max 0,25% • dla końcówek 10mL , przyrostu 100 μL, objętości 200 μL: niedokładność ±0,5%, nieprecyzyjność max 0,6%; przyrostu 100 μL, objętości 2000 μL: niedokładność ±0,5%, nieprecyzyjność max 0,25% • dla końcówek 25mL , przyrostu 250 μL, objętości 500 μL: niedokładność ±0,4%, nieprecyzyjność max 0,6%; przyrostu 250 μL, objętości 5000 μL: niedokładność ±0,3%, niepracyzyjność max 0,25% • dla końcówek 50mL , przyrostu 500 μL, objętości 1000 μL: niedokładność ±0,3%, niepracyzyjność max 0,5%; przyrostu 500 μL, objętości 10000 μL: niedokładność ±0,3%, niepracyzyjność max 0,3% - Możliwość przeprowadzenia 100 dozowań na jednym napełnieniu - Waga nie wyższa niż 135g Wkład chłodzący biały do temp. 0 °C o czasie chłodzenia do 6 godzin, z możliwością dochładzania w chłodziarce Możliwość układania statywów w stos Możliwość sterylizowania w autoklawie |  | 1 |  |
|  |  |  | Końcówki 0,2mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: - możliwość dozowania 20 objętości -Precyzyjny kształt. -Długość końcówek powinna wynosić przed rozciągnięciem 92 mm, po maksymalnym rozciągnięciu 145mm - Opak. 100 szt. -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu. Certyfikat jakości -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 - wymagane poświadczenie certyfikatem |  |  |  |
|  |  |  | Końcówki 5mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: - Możliwość wyboru 20 objętości dozowania -Precyzyjny kształt. -Długość końcówek powinna wynosić przed rozciągnięciem 134 mm, po maksymalnym rozciągnięciu 187mm - Opak. 100 szt. -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu. Certyfikat jakości -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 - wymagane poświadczenie certyfikatem. |  |  |  |
|  |  |  | Końcówki 50mL działające na zasadzie bezpośredniego wypierania: - Możliwość wyboru 20 objętości dozowania -Precyzyjny kształt. -Długość końcówek powinna wynosić przed rozciągnięciem 162 mm, po maksymalnym rozciągnięciu 206mm - Opak. 100 szt. -Niska zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu. Certyfikat jakości -Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 - wymagane poświadczenie certyfikatem. |  |  |  |
|  |  |  | Adapter umożliwiający spasowanie dozownika z 50mL końcówkami działającymi na zasadzie bezpośredniego wypierania - Zapewnienie szczelności i idealnego dopasowania końcówki do pipety |  |  |  |
| 6. | Koncentrator próżniowy |  | Koncentrator służący do szybkiego zatężania i efektywnego zatężania DNA/RNA, nukleotydów, białek itp. kompletny system z wbudowaną bezobsługową membranową pompą próżniową odporną na substancje chemiczne Bardzo cicha praca przy włączonej pompie Minimum 3 programy pracy dla różnych rozpuszczalników np. woda, alkohol, rozpuszczalniki silnie parujące. Możliwość ustawienia temperatur (temperatura otoczenia, 30 °C, 45 °C, 60 °C) Funkcja wirowania oraz eksykatora Wyłączenie w razie Automatyczne wyłączenie w przypadku źle wyważonego rotora Możliwość nastawienia zegara w zakresie 1 min do 9:59 h Maksymalny pobór mocy nie przekraczający 350 W Wymiary nie większa niż (cm): 33 x 58 x 29 Waga nie większa niż 31,5 kg Stała prędkość obrotowa wirnika nie przekraczająca 1400 obr/min Rotor na min. 48 probówek typu Eppendorf Możliwość stosowania rotora wychylnego do płytek MTP i PCR Możliwość wirowania probówek w zakresie nie większym niż 0,2-50 mL |  | 1 |  |
| ZESTAW 3 PIPET JEDNOKANAŁOWYCH |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw pipet jednokanałowych o objętościach: 0,5-10µl; 10-100 µl, 100-1000µl,. |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10µl 4-pozycyjne wskazanie objętości Osobny przycisk do zrzucania końcówek Ustawianie objętości mechaniczne Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Barwny kod na przycisku pipety (szary) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 77g Pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE Dokładność pipetowania +/-: •max błąd systematyczny dla objętości 0,5 μL 8%=0,04 μL, max błąd przypadkowy 5,0%=0,025 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL, max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL •max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL |  | 2 |  |
|  |  |  | Pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami pasującymi do pipety zawierające 96 szt. końcówek. |  | 1 |  |
|  |  |  | Końcówki o zakresie 0,1-20µl do pipet automatycznych - Długość końcówki min. 40 mm - Średnica kołnierza końcówki od strony trzonu pipety max. 6 mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Śladowa zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem. - Opakowanie zawiera 2 worki po 500 końcówek = 1000 szt. |  | 2 |  |
|  |  |  | Końcówki (wkłady wymienne) 0,1-10µl do pipet automatycznych - Długość końcówek 34 mm - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety– kolor ciemnoszary. - Klasa czystości: PCR Clean - bez ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR – wymagane poświadczenie certyfikatem -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - Opakowanie zawiera 10 statywów po 96 końcówek = 960 szt. |  | 2 |  |
|  |  |  | Końcówki (wkłady wymienne) 0,1-20µl do pipet automatycznych - Długość końcówek 40 mm - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety– kolor ciemnoszary. - Klasa czystości: PCR Clean - bez ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz, inhibitorów PCR – wymagane poświadczenie certyfikatem -Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - Opakowanie zawiera 10 statywów po 96 końcówek = 960 szt. |  | 2 |  |
|  |  |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 10-100µl 4-pozycyjne wskazanie objętości Osobny przycisk do zrzucania końcówek Ustawianie objętości mechaniczne Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Barwny kod na przycisku pipety (żółty) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE Dokładność pipetowania +/-: •max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 3%=0,3 μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,1μL, •max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2μL |  | 2 |  |
|  |  |  | Pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami pasującymi do pipety zawierające 96 szt. końcówek. |  | 1 |  |
|  |  |  | Końcówki o zakresie 2-200µl do pipet automatycznych - Długość końcówki min. 53 mm - Średnica kołnierza końcówki od strony trzonu pipety max. 7,15 mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Śladowa zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem. - Opakowanie zawiera 2 worki po 500 końcówek = 1000 szt. |  | 4 |  |
|  |  |  | Pipeta jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 100-1000µl 4-pozycyjne wskazanie objętości Osobny przycisk do zrzucania końcówek Ustawianie objętości mechaniczne Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Barwny kod na przycisku pipety (niebieski) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121oC przez 20 min Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Pipeta musi posiadać certyfikat IVD oraz CE Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL,max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL |  | 2 |  |
|  |  |  | Pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami pasującymi do pipety zawierające 96 szt. końcówek. |  | 1 |  |
|  |  |  | Końcówki o zakresie 50-1000µl do pipet automatycznych - Długość końcówki min. 71 mm - Średnica kołnierza końcówki od strony trzonu pipety max. 8,8 mm, umożliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety - Śladowa zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. - Końcówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem. - Opakowanie zawiera 2 worki po 500 końcówek = 1000 szt. |  | 2 |  |

4. Zestaw do elektroforezy wraz z licznikiem komórek

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Specyfikacja - parametry minimalne | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Aparat do elektroforezy poziomej na żelu agarozowym o wymiarach 7x10 cm z systemem do wylewania żeli i wyposażeniem | Komora elektroforetyczna musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych. Musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wymiarach 7x10 cm, posiadającą linijkę fluoryzującą w świetle UV. Aparat musi umożliwiać wylewanie żeli na tacce w komorze elektroforetycznej bez użycia zastawek. Aparat musi mieć urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy Aparat musi mieć możliwość używania gotowych żeli Aparat musi posiadać 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 8 zębach Aparat musi posiadać 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach |  | 2 |  |
| 2. |  | Aparat do elektroforezy poziomej na żelu agarozowym o wymiarach 15x10 z systemem do wylewania żeli i wyposażeniem | Komora elektroforetyczna musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych. Komora musi posiadać ruchome nóżki umożliwiające szybkie wypoziomowanie aparatu. Aparat musi mieć urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy. Musi posiadać przezroczystą tackę na żele o wymiarach 15x10 cm. System opcjonalnie musi umożliwiać wylewanie żeli w tackach o długości od 7 do 15 cm bez użycia taśmy klejącej. Tacka do żelu musi przepuszczać światło UV i posiadać linijkę fluoryzującą w świetle UV. Aparat musi posiadać 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach Aparat musi posiadać grzebień o grubości 1.5 mm i 20 zębach Przewód zasilający musi pasować do gniazd zasilacza przedstawionego w punkcie 3. |  | 2 |  |
| 3. |  | Zasilacz | Zasilacz do elektroforezy z programowalnym napięciem i natężeniem prądu. Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 10 – 300 V. Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 4 – 400 mA. Maksymalna moc wyjściowa minimum 75 W. Minimum 4 wyjścia. Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu wyjściowego. Zakres programowania czasu min. od 1 do 999 min. Funkcja pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu. Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny. powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania. Wykrywanie braku obciążenia. Wykrywanie gwałtownych zmian obciążenia. Wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Wyświetlacz parametrów min. 3-cyfrowy. Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 C i przy wilgotności 0-95%. |  | 3 |  |
| 4. |  | Aparat do automatycznego zliczania komórek | Urządzenie umożliwia zliczanie komórek o min. zakresie wielkości od 6 do 50 µm. Kolorowy ekran LCD Możliwość liczenia w preparatach o min. zakresie stężenia komórek od 5x104 do 1x107. Maksymalny czas liczenia 30sek. Objętość próbki – maksymalnie 10 µl. Automatyczne wykrywanie barwienia błękitem trypanu i obliczanie żywotności komórek w preparacie. Zdolność automatycznego doboru ostrości obrazu badanej próbki. Pamięć minimum 100 wcześniejszych wyników. Możliwość podłączenia drukarki termicznej do drukowania wyników w postaci naklejek. Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci USB. Możliwość eksportowania wyników do pamięci USB w postaci plików Excel. Możliwość podglądu zdjęcia badanego preparatu i jego eksportu do zewnętrznej pamięci USB i komputera. Kalkulator rozcieńczeń. Możliwość doposażenia zestawu o opcjonalny slajd kalibracyjny do weryfikacji pracy urządzenia. Zastaw startowy składający się z roztworu błękitu trypanu i zestawu slajdów, na co najmniej 120 oznaczeń Wyświetlanie histogramów rozkładu wielkości komórek w preparacie. Oddzielny histogramy dla komórek martwych i żywych. |  | 1 |  |

II.	SZKŁO, MATERIAŁY I DROBNY SPRZĘT

| Lp. | Nazwa | Liczba | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kosz na probówki szklane kwadratowy, | 6 | Wymiary 16 x 16 x 16 cm. Autoklawowalne. |
| 2. | Kosz na śmieci z pokrywą plastikową | 2 | Pojemność 60 L |
| 3. | Pojemniki na przechowywanie epp (1,5 ml) | 3 | Pudełka Kryobox plastikowe, 81 miejsc, z numerycznym oznaczeniem stanowisk |
| 4. | Pojemnik na lód z pokrywką, okrągły | 1 | Poj. min. 4,5l, z piankowego PCV, odporny chemicznie na kwasy, ługi, sole, alkohol, aceton, chloroform, fenol. Odporne na temperatury: od -196°C do +93°C. Pojemność: ok. 4 l. Kolor żółty lub czerwony. |
| 5. | Butla PP na wodę destylowaną poj. 25 L z kranem | 2 | Wykonana z HDPE. Z podziałką, kranem i uchwytem. |
| 6. | Pojemnik na odpady (PE) | 1 | Pojemność 53 L. Z mechanizmem pedałowym i automatycznie zamykaną pokrywą. Z mechanizmem pedałowym i automatycznie zamykaną pokrywą. |
| 7. | Zlewki PP poj. 0,5 L, | 8 | Z uchwytem, z wylewem, |
| 8. | Zlewki PP poj. 1L, | 8 | Z uchwytem, z wylewem, |
| 9. | Zlewki PP poj. 2L, | 6 | Z wylewem, |
| 10. | Zlewki PP poj. 5L, | 4 | Z wylewem, |
| 11. | Butelki szklane ze szkła Duran na odczynniki poj. 25 mL | 15 | Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, autoklawowalne, Zgodne z ISO 4796 |
| 12. | Butelki szklane ze szkła Duran na odczynniki poj. 50 mL | 15 | Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, autoklawowalne, Zgodne z ISO 4796 |
| 13. | Butelki szklane ze szkła Duran na odczynniki poj. 100 mL | 15 | Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, autoklawowalne, Zgodne z ISO 4796 |
| 14. | Butelki szklane ze szkła Duran na odczynniki poj. 250 mL | 15 | Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, autoklawowalne, Zgodne z ISO 4796 |
| 15. | Butelki szklane ze szkła Duran na odczynniki poj. 500 mL | 15 | Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, autoklawowalne, Zgodne z ISO 4796 |
| 16. | Butelki szklane ze szkła Duran na odczynniki poj. 1L | 10 | Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym, autoklawowalne, Zgodne z ISO 4796 |
| 17. | Tryskawka z PP | 12 | Pojemność 500 mL, szeroka szyjka, odporne na stężone i rozcieńczone kwasy oraz zasady. Autoklawowalne. |
| 18. | Probówki typu Falcone sterylne poj. 10 mL | 100 | Stożkowe |
| 19. | Probówki typu Falcone sterylne poj. 50 mL | 100 | Stożkowe |
| 20. | Korki aluminiowe do probówek szklanych. | 100 | Autoklawowalne. Średnica 17/18 mm |
| 21. | Szalki Petriego PS, | 600 | Sterylne, śr.90 mm, wys. 14 mm, z żebrami wentylacyjnym |
| 22. | Szalki Petriego szklane, | 50 | Autoklawowalne. śr.100 mm, wys. 15 mm |
| 23. | Pojemnik na ręczniki papierowe | 4 | Pojemnik na 250 ręczników, plastikowy |
| 24. | Pojemnik na mydło w płynie | 2 | Pojemność całkowita: 500 ml, plastikowy |
| 25. | Pojemnik mini cooler | 1 | Utrzymuje 60 min. - temp. -20°C. Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu. Wypełnienie żelem. Posiada przeźroczystą pokrywę. Przeznaczone na 12 probówek o poj. 0,5 do 2,0 ml. |
| 26. | Filtry strzykawkowe <0,22 µm | 100 | Sterylne |
| 27. | Filtry strzykawkowe <0,48 µm | 100 | Sterylne |
| 28. | Parafilm M, | 2 op. | Szerokość 100 mm, dł.38 m |
| 29. | Lejki PP | 4 | średnica 250 mm x 25 mm |
| 30. | Lejek PP | 6 | średnica 750 mm x 10 mm |
| 31. | Lejek szklany | 4 | Szkło bromokrzemowe, średnica 90 mm, długość 90 mm |
| 32. | Zestaw szpatułek podwójnych | 2 op. | 6 szpatułek podwójnych (różnego rodzaju), w tym szpatułko-łyżeczki. Wykonane ze stali szlachetnej. Autoklawowalne. |
| 33. | Szpatułko- łyżeczka prosta | 4 | Wykonana ze stali szlachetnej. Wymiary szpatułki (dł. x szer.) 32 x 22. Wymiary łyżeczki 38 x 27 |
| 34. | Komora Thoma | 1 |  |
| 35. | Pojemniki do barwienia preparatów mikrobiologicznych z wkładem | 4 | na 10 szkiełek podstawowych |
| 38. | Probówki szklane | 300 | Wymiary 16 x 150 mm |
| 39. | Silikonowy chwytak ochronny | 1 | Z grubej gumy silikonowej. Odporny na temperatury do ok. 250°C. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach do -57°C. Powierzchnia chwytająca zaopatrzona w wypustki. Z uszkiem do powieszenia. |
| 40. | Statyw wielostronny PP w kształcie sześcianu | 4 | Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C. Różne kolory |
| 41. | Statyw na 20 probówek 1,5 ml. | 4 | Z numerycznym oznaczeniem stanowisk. Możliwość autoklawowania do 121°C. Kolor żółty. |
| 42. | Statyw na probówki | 2 | Dwustronny statyw na probówki z pokrywką. Na górnej stronie znajdują się otwory na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, na dolnej - miejsca na probówki o poj. 0,5 ml. Wykonany z PP. Autoklawowalny do 121°C. Wymiary: 210 x 115 x 28 mm. |
| 43. | Statyw na probówki typu Falcone | 2 | Wykonane z polipropylenu. Kwadratowe. Przystosowane do różnych wielkości probówek. Stabilne. Posiadają alfanumeryczne oznaczenia otworów. |
| 44. | Cylinder miarowy PP 100 mL | 10 | Klasa B, Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą nadrukowaną skalą. Autoklawowalne. |
| 45. | Cylinder miarowy PP 500 mL | 6 | Klasa B, Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą nadrukowaną skalą. Autoklawowalne. |
| 46. | Cylinder miarowy szklany 10 mL | 8 | Klasa A, bez korka, skala, z wylewem, ze szkła bromokrzemowego |
| 47. | Cylinder miarowy szklany 25 mL | 8 | Klasa A, bez korka, skala, z wylewem, ze szkła bromokrzemowego |
| 48. | Cylinder miarowy szklany 100 mL | 8 | Klasa A, bez korka, skala, z wylewem, ze szkła bromokrzemowego |
| 49. | Cylinder miarowy szklany 500 mL | 8 | Klasa A, bez korka, skala, z wylewem, ze szkła bromokrzemowego |
| 50. | Kolba miarowa 50 mL | 10 | Korki ze szlifem - szkło bromokrzemowe, klasa A, z plastikowym korkiem, |
| 51. | Kolba miarowa 100 mL | 10 | Korki ze szlifem - szkło bromokrzemowe, klasa A, z plastikowym korkiem, |
| 52. | Kolba miarowa 250 mL | 10 | Korki ze szlifem - szkło bromokrzemowe, klasa A, z plastikowym korkiem, |
| 53. | Statyw stołowy na worki do utylizacji z kompletem worków (200 sztuk) | 3 | Stojak stołowy z drutu stalowego, z powłoką z żywicy epoksydowej. Wymiary stojaka: Wys. 250 mm. Worki na odpady z polipropylenu, autoklawowalne do 121°C; |
| 54. | Rękawice lateksowe rozmiar S | 3 op | Jednorazowe, Bezpudrowe |
| 55. | Rękawice lateksowe rozmiar M | 3 op | Jednorazowe, Bezpudrowe |
| 56. | Rękawice nitrylowe rozmiar S | 2 op | Jednorazowe, Bezpudrowe, Odporne na bromek etydyny |
| 57. | Pipety wielomiarowe szklane o pojemności 1 mL, | 20 | Klasa B, szkło sodowo-wapniowe |
| 58. | Pipety wielomiarowe szklane o pojemności 2 mL, | 20 | Klasa B, szkło sodowo-wapniowe |
| 59. | Pipety wielomiarowe szklane o pojemności 5 mL, | 20 | Klasa B, szkło sodowo-wapniowe |
| 60. | Pipety wielomiarowe szklane o pojemności 10 mL, | 15 | Klasa B, szkło sodowo-wapniowe |
| 61. | Pipety wielomiarowe szklane o pojemności , 25 mL | 15 | Klasa B, szkło sodowo-wapniowe |
| 62. | Lejek Buchnera | 1 | Porcelanowy, glazurowany, średnica 110 mm, pojemność 170 mL |
| 63. | Kolba filtarcyjna z oliwką | 2 | pojemność 500 mL, uszczelka |
| 64. | Mieszadła magnetyczne | 10 | długość 30 mm, cylindryczne, bagietka do wyjmowania mieszadeł magmetycznych dł. 300 mm |
| 65. | Naczynka wagowe | 4 op. | Jednorazowego użytku. Rozmiar I: 41 x 41 x wys. 8 mm. i Rozmiar II: 89 x 89 x wys. 25 mm. |
| 66. | Biureta szklana 25 mL | 8 | ### kl. AS - szkło bezbarwne, |
| 67. | Statyw laboratoryjny do biuret | 8 | Bez wyposażenia, dł. pręta 900 mm, wym. podstawy: 300 x 220 mm |
| 68. | Łapa do biuret | 8 | Pojedyńcza, chromowana |
| 69. | Butla szklana ze szkła białego ze szlifem z korkiem o poj. 60 mL | 20 | Wąska szyjka |
| 70. | Butla szklana ze szkła białego ze szlifem z korkiem o poj. 250 mL | 20 | Wąska szyjka |
| 71. | Gruszka do pipet | 5 | Do 100 mL, z długim trzonkiem, gumowa |
| 72. | Kolba Erlenmayer'a 50 mL | 30 | Średnica szyjki 34 mm, szkło bromokrzemowe |
| 73. | Kolba Erlenmayer'a 100 mL | 30 | Średnica szyjki 34 mm, szkło bromokrzemowe |
| 74. | Kolba Erlenmayer'a 250 mL | 30 | Średnica szyjki 50 mm, szkło bromokrzemowe |
| 75. | Kolba Erlenmayer'a 1000 mL | 5 | Średnica szyjki 105 mm, szkło bromokrzemowe |
| 76. | Moździerz śr.100 z tłuczkiem | 4 | Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę. Średnica dolna 80 mm, górna 130 mm. Wysokość 62 mm. |
| 77. | Korki do probówek szklanych celulozowe | 1000 | Średnica dolna 12 mm, średnica górna 17 mm, dł. 32 mm |
| 78. | Korki do kolb Erlenmayer'a 50 mL - celulozowe | 100 | Średnica dolna 30 mm, średnica górna 42 mm, dł. 55 mm |
| 79. | Korki do kolb Erlenmayer'a 100 mL - celulozowe | 100 | Średnica dolna 30 mm, średnica górna 42 mm, dł. 55 mm |
| 80. | Korki do kolb Erlenmayer'a 250 mL - celulozowe | 100 | Średnica dolna 45 mm, średnica górna 61 mm, dł. 62 mm |
| 81. | Siatka ceramiczna | 4 | ### Podkładka druciana, ze stali szlachetnej Wymiary 175 x 175 cm. Centrum podkładki druciane. |
| 82. | Statyw do pipet szklanych | 3 | Statyw do przechowywania pipet w rzędach 5 x 10. Końcówki pipet umieszczonych w statywie nie mają kontaktu z podłożem. Wyposażony w boczne uchwyty. Wykonany z polipropylenu. Możliwość autoklawowania w temperaturze do 121°C. |
| 83. | Statyw do probówek druciany | 10 | Statywy z drutu powlekanego na biało. Przeznaczone na probówki o średnicy do 16 mm. Wysokość: 70 mm, ilość miejsc: 10 x 2 |
| 84. | Szczypce do tygli | 2 | Dł. 220 mm. |
| 85. | Termometr laboratoryjny, | 5 | Termometry bez rtęci. Wypełnione specjalną cieczą. Średnica 7-8 mm. Podziałka 1/1°C. Dostarczane w korpusie ochronnym z tworzywa sztucznego. Zakres pomiaru -10°C do +100°C |
| 86. | Trójnóg stalowy 150 mm | 5 | wykonane ze stali ocynkowanej bądź ze stali nierdzewnej. Wysokość: 240 mm. |
| 87. | Tygiel 10 mL | 10 | Porcelanowy, z przykrywką, forma wysoka, glazurowany. Średnica górna 30 mm, dolna 20 mm. Wysokość 28 mm. |
| 88. | Uchwyt do probówek drewniany | 10 | Maksymalna średnica probówki - 25 mm, długość 180 cm |
| 89. | Zlewka szklana 50 mL | 30 | Ze szkła bromokrzemowego, wysoka z podziałką Średnica 38 mm, wys. 70 mm |
| 90. | Zlewka szklana 250 mL | 30 | Ze szkła bromokrzemowego, wysoka z podziałką Średnica 60 mm, wys. 120 mm |
| 91. | Zlewka szklana 500 mL | 10 | Ze szkła bromokrzemowego, wysoka z podziałką Średnica 75 mm, wys. 140 mm |
| 92. | Zlewka szklana 1000 mL | 6 | Ze szkła bromokrzemowego, wysoka z podziałką Średnica 95 mm, wys. 180 mm |
| 93. | Eksykator próżniowy z poliwęglanu | 1 | Z kranem, dolna część wykonana z PP, przeźroczysty. Z kranem z PTFE do opróżniania lub napowietrzania. Szczelnie zamykająca pokrywa z uszczelką silikonową. Średnica 225 mm, Utrzymuje próżnię (50 mbar) przez 24 godziny. |
| 94. | Płytka do eksykatora emaliowana | 1 | Średnica 190 mm, |
| 95. | Worki jednorazowe BIOHAZARD | 100 | Autoklawowalne, Wymiary 420 mm x 660 mm |
| 96. | Rozdzielacze stożkowe ze szklanym kranem | 8 | Poj. 250 mL, Z korkiem z PE. Szyjka NS |
| 97. | Pompki pipetowe 0-10 mL | 10 |  |
| 98. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe | 400 | Wymiary 20 mm x 20 mm, grubość 0,13-0,17, szklane |
| 99. | Szkiełka podstawowe | 400 | Wymiary 25,4 x 76,2, bez pola opisowego, nieszlifowane krawędzie, grubość 1-1,2 mm, szklane |
| 100. | Kaseta na szkiełka mikroskopowe | 4 | Z przezroczystą pokrywką. Wykonana z PS na 25 szkiełek. Wymiary: 89 x 33 x 103 mm., plastikowa |
| 101. | Rękawice kwasoodporne | 2 | Rękawice ochronne z polichloroprenu. Wytrzymałe na wiele substancji chemicznych, jak kwasy, ługi, rozpuszczalniki alifatyczne, organiczne oleje i tłuszcze. Antystatyczne. Z welurową powłoką wewnętrzną. Długość: 30 cm. Odporność temperaturowa: -30°C do +120°C. Kategoria III. Odpowiadają normie EN 374, 388. |
| 102. | Bagietka szklana | 25 | Ze szkła sodowo-wapniowego. Długość 250 mm, średnica 5-6 mm |
| 103. | Pipety Pasteura | 500 | Pipety Pasteura o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml). Długość 150 mm. |
| 104. | Otwieracz i zamykacz do probówek reakcyjnych | 10 | Do probówek o poj. 0,5/1,5/2,0 /2,2 ml |
| 105. | Statyw na ezy | 2 | Z PP, okrągły, na 6 uchwytów, |
| 106. | Lignina w arkuszu | 1 op. | 5 kg, 100% celulozy. |
| 107. | Rękawice ochronne przed wysokimi temperaturami | 1 para | Rękawice pięciopalczaste odporne na wysokie i niskie temperatury. Długotrwale odporne na temperatury od -40°C do +90°C, krótkotrwale od -70°C do +120°C. Odporne chemicznie na działanie wielu kwasów, ługów i alkoholi. |
| 108. | Kriopudełka kartonowe na probówki o poj. 1-2 mL | 6 | Wkład w komplecie, 81 miejsc, wodoodporny karton, |
| 109. | Olejek immersyjny do mikroskopii 100 mL | 1 op. |  |
| 110. | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji w autoklawie, 50m. | 2 op. | Zmiana barwy z jasno-beżowej na ciemnobrązową w temperaturze 120ºC |

III.		MEBLE LABORATORYJNE

Przed realizacją Przedmiotu Umowy (w szczególności w zakresie części dotyczącej mebli) Wykonawca ma możliwość wizji lokalnej siedziby Zamawiającego i potwierdzenie wymiarów mebli, która mają zostać wykonane.

Mikrobiologia

| Lp. | Przedmiot | Opis | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół przyścienny 1500x750 mm, wys.: 750 mm, blat z konglomeratu, w podstawie: stelaż stalowy typu A, stół składa się z: | stelaż stalowy typu A, element podstawowy szer.:1500 mm, wys.:720 mm, | 1 |
|  |  | 1,500 m blat z konglomeratu, gł.:750mm, | 1 |
| 2. | Stół przyścienny (L) 1200/1800x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu, w podstawie: szafki na cokole,stół składa się z: | 1,050 m blat z konglomeratu, gł.:750mm, | 1 |
|  |  | 1,200 m blat z konglomeratu, gł.:750mm, | 1 |
|  |  | szafka narożna szer.: 900 mm, wys.:870 mm, wbudowana od prawej strony, drzwi poj.(p), półka, | 1 |
|  |  | blacha osłonowa 210 x 870 mm, wys. 900 mm, cokół, | 2 |
|  |  | szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:900mm, wys.: 870mm,1 półka wkładana, | 1 |
| 3. | Stół przyścienny (C) 2100/3300/2100x750 mm, wys.: 900 mm, blat z ceramiki lanej, w podstawie: szafki na cokole, stół składa się z: | podstawa do stołu wys. 870 mm, średnica 50 mm, regulacja wysokości wysokości, | 3 |
|  |  | szafka na cokole szer.:450 mm, wys.: 870mm, 1 drzwi (l),pojedyncza półka wkładana, | 2 |
|  |  | szafka na cokole, szer.: 900mm, wys.: 870mm 5 szuflad gł.:150 mm, | 1 |
|  |  | szafka na cokole szer.:450 mm, wys.: 870mm, 1 drzwi (p),pojedyncza półka wkładana, | 1 |
|  |  | kątowa blacha osłonowa wys.:870 mm, | 1 |
|  |  | Szafa dolna z cokołem szer.: 900mm, wys.: 870mm, 5 szuflad 150mm, zamek centralny | 1 |
|  |  | blacha osłonowa 210 x 870 mm, wys. 900 mm, cokół | 1 |
|  |  | szafka wisząca 1200x360 mm, wys.:630 mm, dwudrzwiowa, 1 półka wkładana, zamek | 2 |
|  |  | szafka wisząca, 600x340 mm, wys.:630 mm, otwarty przód, 1 półka wkładana, | 1 |
|  |  | 2,100 m blat z ceramiki lanej, brzeg zakończony promieniem, szer. mb., gł.:750mm, kolor: niebieskoszary | 1 |
|  |  | 1,800 m blat z ceramiki lanej, brzeg zakończony promieniem, szer. mb., gł.:750mm, kolor: niebieskoszary | 1 |
|  |  | 2,100 m blat z ceramiki lanej, brzeg zakończony promieniem, szer. mb., gł.:750mm, kolor: niebieskoszary | 1 |
|  |  | szafka na kółkach, szer.: 600mm, wys.: 723 mm, pojedyncze drzwi (l), szuflada gł.:150mm,zamek, | 1 |
|  |  | szafka narożna szer.: 900 mm, wys.:870 mm, wbudowana od prawej strony, drzwi poj.(p), półka, | 1 |
| 4. | Stół przyścienny 1500x750 mm, wys.: 900 mm,blat z konglomeratu, w podstawie: stelaż stalowy typu A, stół składa się z | stelaż stalowy typu A element podstawowy szer.:1500 mm, wys.:870 mm, | 1 |
|  |  | 1,500 m blat z konglomeratu, gł.:750mm, | 1 |
| 5. | Stół przyścienny 600x600 mm, wys.: 750 mm, blat z melaminy, w podstawie: stelaż stalowy typu A, stół składa się z: | stelaż typu A, element podstawowy szer.: 600 mm, wys.: 720 mm, | 1 |
|  |  | 0,600 m blat z melaminy, gł.: 600 mm, szer.: mb. kolor: niebieskoszary, krawędź zew. 3 mm, ABS, | 1 |
| 6. | regał, moduł podstawowy, | 1060x435mm, wys.:2000 mm,5 półek, obciążenie 125kg/półka, | 2 |
| 7. | Stół przyścienny 2700x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu, w podstawie: szafki na cokole, stół składa się z: | szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.: 900mm, wys.: 870mm, 1 szuflada gł.:150mm, | 2 |
|  |  | blacha osłonowa 210 x 870 mm, wys. 900 mm, cokół, | 2 |
|  |  | szafka na cokole, szer.: 900mm, wys.: 870mm, 5 szuflad gł.:150 mm, | 1 |
|  |  | 2,700 m blat z konglomeratu, gł.:750mm, | 1 |
| 8. | Stół przyścienny 1500x750 mm, wys.: 750 mm, blat z melaminy, w podstawie: szafki na cokole stół składa się z: | szafka na cokole szer.:450 mm, wys.: 720mm, 1 drzwi (l), 1 półka wkładana, zamek, | 1 |
|  |  | blacha osłonowa szer. 210x720 mm, | 2 |
|  |  | szafka na cokole, szer.: 450mm, wys.: 720mm, 2 szuflady, gł.:300mm, zamek centralny, | 1 |
|  |  | 1,500 m blat z melaminy, gł.:750 mm, szer.: mb. kolor: niebieskoszary krawędź zew. 3 mm ABS, | 1 |

Biochemia

| Lp. | Przedmiot | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół wyspowy 6000x1500 mm, wys.: 900 mm, blat z ceramiki lanej, w podstawie: szafki na cokole, stół składa się z: | 0,600 m blat z ceramiki lanej, brzeg zakończony promieniem szer. mb., gł.:750mm, kolor: niebieskoszary | 1 |
|  |  | zlew z lanej ceramiki wymiary wew. 380x380 mm, gł.: 250 mm, kolor: niebieski | 2 |
|  |  | 0,600 m blat z ceramiki lanej, brzeg zakończony promieniem szer. mb., gł.:750mm, kolor: niebieskoszary | 1 |
|  |  | wycięcie otworu pod zlew, | 2 |
|  |  | wykonanie otworu pod armaturę, | 2 |
|  |  | armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem, długość wylewki 250 mm, | 2 |
|  | Przystawka instalacyjna: | kolumna instalacyjna, stojąca wys.:1320 mm, | 1 |
|  |  | kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne 230V/16A, | 1 |
|  |  | kaseta pusta, 150x300 mm, | 1 |
|  |  | element łączący szer.:1500mm, do przystawki instalacyjnej, | 1 |
|  |  | półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła z oszlifowanymi krawędziami, | 1 |
|  |  | kolumna instalacyjna, stojąca wys.:1320 mm, | 1 |
|  |  | kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne 230V/16A, | 1 |
|  |  | kaseta pusta, 150x300 mm, | 1 |
|  |  | element łączący szer.:1500mm, do przystawki instalacyjnej, | 1 |
|  |  | półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła z oszlifowanymi krawędziami, | 1 |
|  |  | kolumna instalacyjna, stojąca wys.:1320 mm, | 1 |
|  |  | kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne 230V/16A, | 1 |
|  |  | kaseta pusta, 150x300 mm, | 1 |
|  |  | element łączący szer.:1500mm, do przystawki instalacyjnej, | 1 |
|  |  | półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła z oszlifowanymi krawędziami, | 1 |
|  |  | kolumna instalacyjna, stojąca wys.:1320 mm, | 1 |
|  |  | kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne 230V/16A, | 1 |
|  |  | kaseta pusta, 150x300 mm, | 1 |
|  |  | element łączący szer.:1500mm, do przystawki instalacyjnej, | 1 |
|  |  | półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła z oszlifowanymi krawędziami, | 1 |
|  |  | kolumna instalacyjna, stojąca wys.:1320 mm, | 1 |
|  |  | kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne 230V/16A, | 1 |
|  |  | kaseta pusta, 150x300 mm, | 1 |
|  |  | element łączący szer.:1500mm, do przystawki instalacyjnej, | 1 |
|  |  | półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła z oszlifowanymi krawędziami, | 1 |
|  |  | kolumna instalacyjna, stojąca wys.:1320 mm, | 1 |
|  |  | kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne 230V/16A, | 1 |
|  |  | kaseta pusta, 150x300 mm, | 1 |
|  |  | element łączący szer.:1500mm, do przystawki instalacyjnej, | 1 |
|  |  | półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła z oszlifowanymi krawędziami, | 1 |
|  | Blat i szafki | 4,500 m blat z ceramiki lanej, mb., gł.: 600mm,kolor: niebieskoszary, | 1 |
|  |  | 4,500 m blat z ceramiki lanej, mb., gł.: 600mm, kolor: niebieskoszary, | 1 |
|  |  | szafka na cokole, instalacyjna, szer.: 600mm, wys. 870mm 1 drzwi (l), | 2 |
|  |  | blacha osłonowa 210 x 870 mm, wys. 900 mm, cokół, | 4 |
|  |  | szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:900mm, wys.: 870mm 1 półka wkładana, | 6 |
|  |  | szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm, 1 półka wkładana, | 2 |
|  |  | szuflada gł.:150 mm, pojedyncze drzwi (p), | 1 |
| 2. | Stół przyścienny (stanowisko do mycia) 1200x750 mm, wys.: 900 mm, blat z ceramiki lanej, w podstawie:, stelaż stalowy typu C, szafki podwieszane, stół składa się z: | stelaż stalowy typu C, element podstawowy, szer.:1200 mm, wys.:870 mm, | 2 |
|  |  | blacha osłonowa 150x870 mm, | 4 |
|  |  | armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem, długość wylewki 250 mm, | 2 |
|  |  | szafka podwieszana, instalacyjna, szer.: 1200mm, wys.: 630mm dwudrzwiowa, | 2 |
|  |  | zlew w płycie z lanej ceramiki, 1200x750 mm, grubość płyty 35mm, komora zlewu (p), wymiary: 482x335 mm, gł.:250 mm, | 1 |
|  |  | zlew z ceramiki lanej 1200x750 mm, wymiar komory: 482x335 mm, gł.:250 mm, ociekacz (prawa strona), | 1 |
| 3. | Szafa na chemikalia | 900x1920x529 mm, bez wentylatora | 1 |
| 4. | Stół przyścienny 1500x750 mm, wys.: 750 mm, blat z melaminy, w odstawie: szafki na cokole, stół składa się z: | szafka na cokole szer.:450 mm, wys.: 720mm, 1 drzwi (l), 1 półka wkładana, zamek, | 2 |
|  |  | blacha osłonowa szer. 210x720 mm, | 4 |
|  |  | szafka na cokole, szer.: 450mm, wys.: 720mm, 2 szuflady gł.:300mm, zamek centralny, | 2 |
|  |  | 1,500 m blat z melaminy, gł.:750 mm, szer.: mb. kolor: niebieskoszary krawędź zew. 3 mm ABS, | 2 |
| 5. | Stół przyścienny 2700x750 mm, wys.: 900 mm, blat z lanej ceramiki, w podstawie: stelaż stalowy typu A, stół składa się z: | 2,700 m blat z ceramiki lanej, mb., gł.: 750mm, kolor: niebieskoszary, | 1 |
|  |  | stelaż stalowy typu A element podstawowy szer.:900 mm, wys.:870 mm, | 1 |
|  |  | stelaż stalowy typu A element do rozbudowy szer.:900 mm, wys.:870 mm, | 2 |

Wymagania techniczne

Meble laboratoryjne

Wszystkie elementy wyposażenia montowane zgodnie ze szczegółowym opisem pozycji zamieszczonym z w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ogólne wymogi dla szaf i szafek

Szafy i szafki nienasiąkliwe i niepalne, wykonane wyłącznie z blachy stalowej o grubości 0,75 mm, ocynkowanej, o grubości powłoki galwanicznej co najmniej 2,5 µm, , pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową o grubości powłoki lakierniczej 70-100 µm. (kolor jasnoszary tak jak np. RAL 7035) Całość wypalana w temp. min. 200°C. Z tego samego materiału powinny być wykonane drzwiczki oraz półki. Szafki wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników, nie pokrytych od wewnątrz powłoką galwaniczną i lakierniczą.

Zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach z których wykonanie są szafki, zgodnie z norma PN – EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002  jest nie gorszy niż  10. Dokument ten musi dotyczyć obydwu w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Drzwiczki w szafach i szafkach podwójne o grubości co najmniej 20 mm z użyciem materiału tłumiącego dźwięk wewnątrz. Konstrukcja drzwiczek do szafek winna być zamknięta, drzwiczki wykonane z jednego arkusza blachy odpowiednio złożonego i zgrzanego. Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, niklowane.

Korpus szafek wykonany z pięciu oddzielnych części, lakierowanych przed zmontowaniem szafki. Boki szafek podwójne, zamknięte – każdy bok wykonany z jednego arkusza blachy zagiętego i zgrzanego w taki sposób, że powstaje podwójna ścina o grubości co najmniej 20 mm. Od wewnętrznej strony boków szaf i szafek przygotowane otwory do samodzielnego montowania prowadnic szuflad i półek w różnych konfiguracjach.

Półki winny posiadać wzmocnienie krawędziowe w kształcie profilu C, o wym. co najmniej 27x10 mm. Pojedyncza półka powinna mieć możliwość zmiany swego położenia w górę i w dół.

Szafy wysokie (regały) wyposażone w 3 półki. Głębokość korpusu 500 mm, nośność szaf powinna wynosić min. 150 kg/m2, nośność półki min. 30 kg, wymagana jest możliwość regulacji wysokości szafy na nóżkach, w granicach -5 do +15 mm (poziomowanie), regulacja musi odbywać się wyłącznie od wewnątrz szafy. Drzwi w szafach wysokich podwójne o grubości co najmniej 20mm z użyciem materiału tłumiącego dźwięk wewnątrz.

Szafy musza być wyposażone w czworoboczne cokoły zespolone z dnem szafy, wykonane jako jeden element, wewnątrz cokołu regulowane nóżki, regulacja nóżek musi odbywać się wyłącznie od wewnątrz szafy. Płaszczyzna frontu cokołu szafy musi być cofnięta o 4 cm od płaszczyzny frontu szafy (dla szaf z drzwiami metalowymi).

Szafki podwieszane do stelaży oraz szafki stojące o konstrukcji samonośnej o głębokości korpusu 500 mm. Szafki wiszące o głębokości korpusu 340 mm. Wymagana jest konstrukcja samonośna, to oznacza, że szafka może stanowić jednocześnie stelaż stołu. Szafki na cokole musza być wyposażone w czworoboczne cokoły zespolone z dnem szafki, wykonane jako jeden element, wewnątrz cokołu regulowane nóżki, regulacja nóżek musi odbywać się wyłącznie od wewnątrz szafy. Płaszczyzna frontu cokołu szafki musi być cofnięta o 4 cm od płaszczyzny frontu szafki. Wymagana jest możliwość poziomowania w granicach (-5 do +15mm) – dotyczy szafek stojących z cokołem. Nośność szafek powinna wynosić min. 250 kg/m2, nośność półki min. 30 kg.

Plecy szafek powinny posiadać możliwość demontażu w celu dostępu do podłączeń mediów zlokalizowanych za stołem. Drzwiczki w szafkach podwójne o grubości co najmniej 20 mm z użyciem materiału tłumiącego dźwięk wewnątrz. Konstrukcja drzwiczek do szafek winna być zamknięta. Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, niklowane. Cała górna krawędź drzwi winna być ukształtowana pod kątem 45˚ względem swojej płaszczyzny. Krawędź ta winna posiadać wycięte w zewnętrznej warstwie blachy pole pod pasek magnetyczny o wymiarach 160 x 15 mm +/- 1 mm, głębokość 0,8 mm

Uchwyt mocowany poziomo o szerokości 160mm,  wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.

Szuflady. Wymagana jest zamknięta konstrukcja frontów szuflad. Front szuflady podwójny o grubości co najmniej 20 mm z użyciem materiału tłumiącego dźwięk wewnątrz, wykonane ze stali o grubości  0,75 mm, ocynkowanej, o grubości powłoki galwanicznej co najmniej 2,5 µm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary tak jak np. RAL 7035) o grubości powłoki lakierniczej 70-100 µm. Całość wypalana w temp. min. 200°C

Cała górna krawędź frontu szuflady winna być ukształtowana pod kątem 45˚ względem płaszczyzny, Krawędź ta winna posiadać wycięte w zewnętrznej warstwie blachy pole pod pasek magnetyczny o wymiarach 160 x 15 mm +/- 1 mm, głębokość 0,8 mm.

Szuflady winny posiadać prowadnice rolkowe wraz z synchronizacją, zapewniającą wysuw na całkowitą głębokość. Amortyzacja pneumatyczna prowadnicy wraz z automatyką wciągu, eliminujące efekt uderzenia pośredniego. Dopuszczalne obciążenie szuflady w szafce stojącej min. 40 kg. Prowadnice szuflad kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady. Ścianki boczne szuflady podwójne, wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej powłoką lakierniczą, wewnątrz ścianki schowane prowadnice. Boki szuflad od strony wewnętrznej pionowe, tworzące kąt prosty z metalowym dnem szuflady. Prowadnice rolkowe – rolka zębata z tworzywa sztucznego poruszająca się po pasku zębatym z tworzywa sztucznego, o pełnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposażone w amortyzator gazowy oraz samodomykanie. Uchwyt mocowany poziomo o szerokości 160mm,  wykonany jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.

Zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu :

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg DIN EN ISO 9001: 2008 zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat OHSAS 18001: 2007 dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg DIN EN ISO 14001: 2005 zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat dla standardu SCC podwykonawcy wg normy „Certyfikat bezpieczeństwa podwykonawców"; zaświadczający, że stosuje system zarządzania bezpieczeństwem dla podwykonawców zgodnie ze standardem SCC - stan na rok 2011, w zakresie usług, projektów, montażu, logistyki, planowania i koordynacji montażu kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.

Stelaże typu C i A. Powinny być w całości z profili prostokątnych zamkniętych, wykonanych ze stali o grubości min. 3mm, ocynkowanej, o grubości powierzchni galwanicznej minimum 2,5 µm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (wymagany kolor jasnoszary tak jak RAL 7035) o grubości powłoki lakierniczej 70-100 µm. Całość winna być wypalana w temp. min. 200˚ C.

Zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach wykorzystywanych do produkcji profili stelaży, zgodnie z norma PN – EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002  jest nie gorszy niż  10. Dokument ten musi dotyczyć obydwu w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Konstrukcja stelaża winna być wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. 60x25x3 mm. Nóżki stelaża powinny posiadać możliwość regulacji wysokości w granicach -5 +20 mm (poziomowanie). %).  Elementy poziome i pionowe  nogi (A lub C) stelaża łączone ze sobą spawem ukośnym, ułożonym  pod kątem 45O do poziomu. Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu winno wynosić: 400 kg/moduł. Pojedyncze moduły winny być łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu, natomiast poszczególne stelaże winny być łączone za pomocą dodatkowego łącznika. Łączniki te powinny pełnić rolę konstrukcyjną i być umiejscowione w wewnętrznym profilu stelaża. Stelaż o konstrukcji szczelnej, pozbawione nie zaślepionych otworów technicznych.

Wzdłużne poziome elementy stelaży muszą być teleskopowe, wydłużane o 25 mm – tak aby ten sam element mógł być użyty do stelaża wolnostojącego i dostawnego (ze wspólna noga z sąsiadującym stelażem).

Przednia poprzeczka stelaży mocowana tak aby zaślepiać krawędzie cięcia górnych poziomych elementów nogi (A lub C).

Blaty do stołów laboratoryjnych

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron lub z prosta krawędzią – według specyfikacji asortymentowej. Grubość blatu powinna wynosić 28 mm na całej powierzchni części płaskiej (nie dopuszcza się cieńszych płyt z żebrowaniem) i 35 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Kolor blatu niebieskoszary. Z tego samego materiału są wykonane zlewy.

Ceramika musi posiadać stosowny dokument potwierdzający badania odporności termicznej wraz z certyfikatami  lub protokołami z badań, według:

- normy PN-EN ISO 10545-9:1998, zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań,

- normy PN-EN ISO 10545-13:1999; zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań,

- normy PN-EN ISO 10545-14:1999, zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający badania zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań,

- normy PN-EN ISO 10545-15:1999, zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający   adsorpcję wody, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań

- normy PN-EN ISO 10545-3, zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni , wraz z certyfikatem lub protokołem z badań

- normy PN-EN ISO 10545-7 zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań

- normy DIN 51045, zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs , wraz z certyfikatem lub protokołem z badań

- normy PN-EN 15771; zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający odporność działania 3 – punktowej siły zginającej, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, stosowny dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań.

Dokumenty te muszą być wystawione przez laboratorium akredytowane.

Blat z konglomeratu kwarcowego o grubości 20 mm, maksymalny wymiar płyty 3070 x 1410 mm. Konglomerat kwarcowo-granitowy powstaje w wyniku połączenia drobnych ziaren kwarcu i granitu z żywicą poliestrową, która pełni rolę łącznika. Dzięki temu konglomerat posiada własności zbliżone, a pod pewnymi względami nawet przewyższające te, które wykazuje kamień naturalny wchodzący w jego skład.

Blat z płyty laminowanej – są to blaty z zastosowaniem powierzchni laminowanych, powlekających płytę nośną. Górną warstwę stanowi laminat sprasowany w warunkach ciśnienia około 1000 funtów/1 cal2, w temperaturze 149 oC. Grubość płyty - 30 mm, maksymalną długość - 3 mb, przy możliwej głębokości 600, 750 lub 900 mm; wykończenie brzegów od frontu wzmocnieniem ABS (kauczuk akrylowo-nitrylowy, butadienowo-styrenowy); kolor niebieski.

Blat z polipropylenu (PP) -  możliwość zgrzewania pojedyńczych blatów (max. dł. 3,0m) w jedną całość. Grubość blatu 30mm.

Zlewy. Z żywicy epoksydowej wymiary wewnętrzne: 457x381x279 mm, podwieszane pod blatem; kolor szary.

-	Zlewik chemiczny winien być wykonany z polipropylenu, wym. wew. nie mniej niż: 250x86 mm, głębokość komory nie mniej niż 165 mm o kolorze jasnoszarym. Montowany z góry.

Przystawki i nadstawki instalacyjne

Stoły są wyposażone w przystawki lub nadstawki – jest to wskazane w specyfikacji asortymentowej.

Muszą być zbudowane z dwóch kolumn stalowych o przekroju zbliżonym do trójkąta o wymiarach (150x150x185 mm). Przystawki i nadstawki musza być niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją, wykonane w całości (konstrukcja słupów, panele osłonowe i instalacyjne, wsporniki półek) wyłącznie z blachy stalowej o grubości 1 mm (konstrukcja) i 0,75 mm (kasety - panele osłonowe i instalacyjne), ocynkowanej (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) i dwustronnie pokrytej lakierem epoksydowym, nakładanym metodą proszkową i następnie wypalanym w temp. 210oC (grubość powłoki lakierniczej minimum 70 µm), wymagany kolor jasnoszary tak jak RAL 7035. Przystawka i nadstawka wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników (rur i gotowych profili hutniczych), niepokrytych od wewnątrz cynkiem i powłoką lakierniczą oraz kształtowników, blach i profili aluminiowych.

Zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu ć dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach, z których wykonanie są przystawki i nadstawki, zgodnie z norma PN – EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002  jest nie gorszy niż  10. Dokument ten musi dotyczyć obydwu w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Kolumny przystawek i nadstawek wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe montowane w boku będącym przeciwprostokątną przekroju kolumny.

Kolumna przystawki powinna być postawiona na podłodze i zamontowana do ściany (dla stołów przyściennych) bądź połączona z kolumnami sąsiadujących przystawek (dla stołów wyspowych).

Kolumny nadstawek muszą być montowane na blacie stołu.

Wysokość górnej krawędzi kolumny od podłoża: 1620mm. Kolumny przystawek muszą być oparte na podłodze laboratorium i posiadać własne nóżki poziomowane. Kolumny nadstawek musza być postawione na blacie stołu i przymocowane za pomocą co najmniej 4 śrub, każda kolumna. Media do kolumn muszą mieć możliwość wprowadzenia trzema sposobami:  od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany, do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia).

Kolumna instalacyjna przystawki i nadstawki wyposażona w media montowane w kasetach (znajdujących się w boku będącym przeciwprostokątną przekroju kolumny) o wymiarach 300mm x 150 mm, montowanych w sposób zatrzaskowy, umożliwiający montaż / demontaż pojedynczej kasety, bez konieczności demontażu pozostałych kaset kolumny instalacyjnej. Kasety wykonane z tego samego materiału jak meble, lakierowane dwustronnie.

Otwory w kolumnach, na których zaczepiane są półki i panele niewidoczne po zmontowaniu kolumny.

Kolumna instalacyjna przystawki i nadstawki powinna być wyposażona w kasety elektryczne o klasie szczelności min. IP44, gniazda zainstalowane w kasecie, także w wykonaniu IP44. Gniazda elektryczne montowane w kasetach po sztuki w rzędzie (obok siebie) w każdej kasecie. Kasety musza posiadać możliwość montażu do 6 gniazd 230 V w każdej kasecie lub 2 gniazd 400V. Podłączenia kaset do instalacji elektrycznej wewnątrz przystawki/nadstawki wykonane za pomocą wtyczek bryzgoszczelnych.

Miedzy kolumnami instalacyjnymi przystawki zamontowane półki wykonane z tego samego materiału co kolumny , wyposażone w wymienne wkładki z tworzywa HPL (w kolorze jak reszta mebli) lub szkła pofalowanego i być montowane nad blatem, na dwóch poziomach, na wysokości 420 i 720 mm od powierzchni blatu. Wypełnienie półki stanowią wymienne wkładki podparte z czterech stron ramą wykonaną z blachy stalowej będącą wywinięciem dna półki, zabezpieczonej i lakierowanej, tak jak pozostałe elementy przystawki, wsporniki półek mocowane na zaczepach od wewnętrze strony kolumny, wykonane z blachy stalowej, zabezpieczonej i lakierowanej, tak jak pozostałe elementy przystawki.

Kolumna powinna posiadać możliwość zamiany miejsc kaset z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (bez konieczności demontażu kolumny lun szafek) takich jak woda, woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne.

Armatura zainstalowana w kasetach kolumny instalacyjnej przystawki i nadstawki  zarówno do wody ciepłej, zimnej oraz gazu  pokryta lakierem chemoodpornym; montowana zgodnie ze szczegółowym opisem pozycji.

Armatura do wody zimnej z wylewką stałą ukształtowana pod katem 90 stopni, zakończona nieodkręcaną oliwką gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor szary jak RAL 7012 lub podobny. Montowana w kasecie kolumny,  wysokość 115 mm od podstawy kasety.

Armatura do wody zimnej z wylewką obrotową zakończoną oliwką, odkręcaną, gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach. Obrót wylewki 270 stopni, kolor szary jak RAL 7012 lub podobny. Montowana w kasecie kolumny,  wysokość 195 mm od podstawy kasety.

Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem - pokrętła zaworów muszą być oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Wylewka zakończona oliwką, odkręcaną gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach. Obrót wylewki 270 stopni, kolor szary tak jak RAL 7012 lub podobny. Montowana w kasecie kolumny,  wysokość 295/445 mm od podstawy kasety.

Armatura do gazu montowana w kasecie kolumny instalacyjnej przystawki z wylewka  zakończona nieodkręcaną oliwka gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach. kolor szary jak RAL 7012. Możliwość instalowanie do 3 zaworów gazu w panelu (kasecie).

Armatura montowana z blatu do wody ciepłej, zimnej pokryta lakierem chemoodpornym; kolor szary jak RAL 7012. Wylewka zakończona oliwką, odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach., obrót wylewki 270 stopni,. Pokrętła zaworów muszą być oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003, umieszczone na wysokości ok. 300 mm od powierzchni blatu.

Osłony montażowe stołów. Przestrzeń instalacyjna winna być zamknięta osłonami. Osłona w części tylnej stelaża winna być wykonana z polipropylenu (budowa osłony powinna umożliwiać wygodny dostęp do przestrzeni instalacyjnej, bez konieczności demontażu osłony), natomiast osłona boczna wykonana ze stali, w kolorze takim jak RAL 7035.

Zgodnie z §4 wzorem umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach z których wykonanie są osłony, zgodnie z norma PN – EN ISO 9227:2007, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002  jest nie gorszy niż  10. Dokument ten musi dotyczyć obydwu w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Regały magazynowe.

Regał bazowy1200 x 600 x 2000 mm, 5-poziomów magazynowania, półki regulowane co 100 mm, każda półka w formie wanny wychwytowej o gł. 50 mm, wytrzymałość 100 kg na każdą półkę, stopki regulowane. Możliwy układ mieszany: regał bazowy+ regały dodatkowe. Materiały: stal kwasoodporna AISI 304, konstrukcja z profili 40 x 40 x 1,2 mm wzmocniona 2 poprzeczkami o przekroju 100x35x1,5 mm, półki regulowane co 100mm, wykonane ze stali 1,2 mm, każda półka w formie wanny wychwytowej o głębokości 50 mm, wytrzymałość 100 kg na każdą półkę, stopki regulowane z gwintem wewnętrznym – skok 30 mm.

Szafa na kwasy i zasady

W całości wykonana z polipropylenu o grubości 20 mm (także szuflady i ich prowadnice).

Wentylator (jeżeli jest wskazany w specyfikacji asortymentowej) zabudowany w górnej części szafy w jej wnętrzu – w obudowie z polipropylenu z lampka kontrolną na zewnątrz szafy.

Do przechowywania odczynników służą niezależne szuflady - kuwety, krawędzie wewnętrzne wyoblane (łatwo usunąć pozostałość po ewentualnie zniszczonym opakowaniu);

Nośność szuflady minimum 30 kg;

Bezpośrednio pod każdą szufladą półka.

Dwie komory zamykane oddzielnymi drzwiami, każda komora z dwoma szufladami.

Prowadnice szuflad również z polipropylenu z teflonowym ślizgiem;

wszystkie uchwyty i śruby ze stali V4A;

Szafa na kwasy i zasady musi być zgodna z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG  oraz normą kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EG oraz posiadać znak CE, deklaracje zgodności  będzie trzeba przekazać przed podpisaniem protokołu odbioru (zgodnie z § 4 wzoru umowy).

Wymiary szafy wolnostojącej: szerokość 600 mm x wysokość 1920 mm x głębokość 520 mm.

Wymiary szafek pod blatowych: szerokość 600/900/1100/1200/1400 mm x wysokość 720 mm x głębokość 520 mm.

Szafy na odczynniki lotne i łatwopalne.

Obudowa szaf dwuścienna - stal o grubości min. 0,75 mm, ocynkowana galwanicznie grubość powłoki galwanicznej co najmniej 25 µm, pokryta lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową o grubości powłoki lakierniczej 70-100 µm. Szafy muszą posiadać stosowny dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach, z których są wykonane, wraz z certyfikatem, zgodnie z normą PN–EN ISO 9227:2007 w zakresie odporności na działanie obojętnej oraz kwaśnej mgły solnej, gdzie wskaźnik wyglądu RA potwierdzonego dla wszystkich badanych próbek po 96h ekspozycji wynosi co najmniej jako bez wad, zgodnie z nomą PN–EN ISO 10289:2002 w zakresie odporności korozyjnej nie jest gorszy niż 10 w dziesięciostopniowej skali.

Z tego samego materiału wykonane obudowa, drzwiczki oraz półki.

Izolacja termiczna (przez materiały niepalne) zapobiegająca zbyt szybkiemu nagrzaniu się ich wnętrza. Otwór drzwiowy obrzeżony uszczelką samoczynnie rozszerzającą się przy wzroście temperatury. Szafy muszą być wyposażone w dwa króćce wentylacyjne o średnicy 75 mm, umieszczone na suficie: oddzielny króciec dla nawiewu i oddzielny dla wyciągu Otwory doprowadzające i odprowadzające powietrze w przypadku pożaru automatycznie zamykają się zaworem z bezpiecznikiem termicznym. Drzwi zamykane na zamek z kluczem umieszczony w pobliżu ich górnej krawędzi, blokujący łapiący za górna framugę drzwi. Każde skrzydło z oddzielnym zamkiem.

Drzwi na zawiasach umożliwiających ich zatrzymanie w każdej pozycji. Automatyczne zamykanie drzwi z każdej pozycji, w razie pożaru

Wyposażenie: przyłącze uziemiające, 3 półki oraz wanienka zbiorcza z taca perforowaną.

Dopuszczalne załadowanie szafy: 600 kg

Szafy klasyfikowane jako typ 90, zgodne z normą wg DIN EN14470 cz. 1 (klasa FWF 90) lub równoważną w zakresie ognioodporności.

Szafy na odczynniki lotne i łatwopalne muszą posiadać stosowny dokument, wystawiony poprzez jednostkę notyfikowaną w UE wraz z certyfikatem, potwierdzający ich zgodność z normą DIN EN14470 cz. 1 – typ 90 oraz z normą DIN 12925 część 1 – typ 90 lub równoważną w zakresie odporności ogniowej.

Szafy musza być dostępne w następujących wersjach wymiarowych: szafa wolnostojąca: szerokość: 600mm / 900mm / 1200mm x  głębokość: 615 mm x wysokość 2050 mm. Szerokość wewnętrza szaf nie mniejsza niż szerokość zewnętrzna pomniejszona o 110 mm, głębokość wewnętrzna co najmniej 520 mm, wysokość wewnętrzna co najmniej 1790 mm.

Szafka na odczynniki lotne i łatwopalne (podblatowa): szerokość: 1400 mm x  głębokość: 590mm x wysokość 690 mm. Szerokość wewnętrza szafki nie mniejsza niż szerokość zewnętrzna pomniejszona o 110 mm, głębokość wewnętrzna co najmniej 450 mm, wysokość wewnętrzna co najmniej 500 mm. Zamiast półek wyposażona w dwie szuflady typu „kargo” o szerokościach 722 i 422 mm i wysokości użytkowej 460 mm z mechanizmem samozamykania w przypadku pożaru.  Króćce wentylacyjne zamiast na suficie, powinny być umieszczone na tylnej ścianie. Pozostałe wymagania jak dla szafy na odczynniki lotne i łatwopalne.