Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego na „Montaż nawiewników higrosterowanych w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeniach administracji w budynkach „A” i „C” należących  do PWSZ im. Witelona w Legnicy

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz pomieszczeniach administracji w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wg poniższego zestawienia:

| Budynek | Ilość |
| --- | --- |
| A | 293 |
| C | 323 |
| SUMA | 616 |

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup nawiewników wraz z ich montażem w stolarce okiennej drewnianej w w/w pomieszczeniach i ilościach w budynkach „A” i ”C” stanowiących własność PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Nawiewnik należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta nawiewnika. Przed rozpoczęciem montażu, należy przedstawić taką instrukcję dla przyjętego nawiewnika do akceptacji przez Zamawiającego.

Montaż polega na:

- zabezpieczeniu miejsca pracy przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami

- wyfrezowaniu odpowiednich otworów,

- osadzeniu nawiewników,

- wykonaniu prac porządkowych (doprowadzając stanowisko do stanu sprzed montażu).

Nawiewniki powinny być montowane w górnej części okna (lewe skrzydło okienne) po jednej sztuce na okno, tak by nie przeszkadzały przy otwieraniu okna na oścież (wadząc o wnękę okienną).

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z SIWZ, dokonać wizji obiektu i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Okna przeznaczone do montażu nawiewników nie podlegają gwarancji producenckiej.

Okna do montażu nawiewników wskaże Zamawiający, przed rozpoczęciem planowanych robót montażowych.

Parametry nawiewnika:

- długość nawiewnika od 24 cm do 30 cm,

- kolor biały,

- PCV,

- higrosterowany bezobsługowy

- higrosterowany z możliwością manualnego przymknięcia nawiewu,

- sprawność rozumiana jako przepływ powietrza, co najmniej między 15 m3/h ÷ 20 m3/h,

- tłumieniu hałasu od 34 dB,

- wyposażony w okap od strony zewnętrznej.

Ze względu na dużą ilość montowanych nawiewników i miejsce ich montażu (pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia i biura) prace będą prowadzone wieloetapowo, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu montażu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji oraz jest zobowiązany do usunięcia ich we własnym zakresie i na własny koszt.

Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu prawidłowości montażu w/w elementów w stolarce okiennej. W trakcie odbioru należy przedstawić dokumenty dopuszczające zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (karty katalogowe producenta, deklaracje, certyfikaty, itp.). Do każdego nawiewnika należy dołączyć kartę gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania i konserwacji. Ze względu na to, iż będą to nawiewniki jednego typu i producenta, dopuszcza się przekazanie gwarancji zbiorczej oraz 3 egz. instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim.